	高频工业一体式读写器HR2878 

	[image: image1.png]




	一：产品概述

	RFID高频13.56MHz工业一体式读写器HR2878，采用304不锈钢外壳，高防护等级，支持工业MODBUS RTU等通信协议，方便用户通集成到PLC等控制系统中。读卡器工作频率为13.56MHZ，支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO/IEC15693、ISO 18000-3 Model1国际标准协议格式标签的读取，可读写完整数据块数据。主要应用于工业产线、模具管理、刀具管理、AGV、防伪溯源、物流分拣及生产过程控制等多种RFID系统应用领域。

	二：功能特点

	支持ISO/IEC15693、ISO 18000-3 Model1协议电子标签；

外形采用工业设计，方便安装，防护等级达到IP65；

壳体采用304不锈钢外壳，能够适应油污(切削液等)、粉尘、潮湿等恶劣环境；

集成抗金属高频RFID天线，有效距离达至80mm以上*；
宽电压设计，支持9-36V供电；
电路保护：带极性接反保护；
支持MODBUS RTU协议（RS485）或MODBUS TCP（RJ45）；

可定制POE供电（42-57V）；

可命令控制指示灯和蜂鸣器；

*有效距离和标签尺寸以及性能相关

	三：规格参数

	型号
	HR2878

	尺寸
	直径30mm 长度97mm

	重量
	180g

	接线说明
	棕：+9-36V  黑：GND  白：RS485 R+蓝：RS485 R-  灰：触发（可能色号有变动，以读写器标签为准）

	电压
	9-26V

	电流
	200mA

	工作频率
	13.56MHz

	通讯速率
	9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps可设置

	指示灯
	一个LED指示灯

	
	

	三：开发参数

	指令集
	提供C语言指令集

	Demo
	提供modbus常用接口demo，提供PC端演示软件

	四：包装附件

	主机一台

	说明书一份

	合格证一份


注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  https://www.rfidalien.com/   

