	高频读写器HR7718 

	[image: image1.jpg]




	一：产品概述

	RFID高频电子标签读写器HR7718，是一款高性能的ISO/IEC 15693协议电子标签读写器，结合专有电子标签解码核心与处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，可广泛用于新零售无人售货柜，智能图书柜、智能档案柜、药品寄售柜、智能文件柜、商品定位、试管试剂管理、机要文件管理、流利架、珠宝管理、智盘自助收银、自助洗衣服务、生产过程控制等RFID系统应用领域。

	二：功能特点

	支持ISO/IEC15693协议电子标签；

射频输出功率0.5-10W可软件调节；

先进的标签碰撞处理算法，高识读率，典型标签处理速度超过120张/秒；

1路天线SMA接口可直接配接50Ω标准RFID天线，有效距离达至100cm以上*；（另有4、 8、 12、 24、 32路天线接口读写器）
支持在使用环境中检测天线性能；
支持在工作环境中分析检测电子标签性能； 
支持RS232和TCPIP网络接口，可定制WIFI，RS485，蓝牙等数据接口；

提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发。
注：读取距离与天线和标签尺寸，质量和现场环境有关系。

	三：性能参数

	型号：HR7718

	尺寸：207mmx185mmx38mm

	重量：1200g

	机械性能

电源电压

DC24V，极限28V

工作电流

0.36A 最大0.8A
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露

工作温度

-20 °C  -  + 55  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
LED灯说明
红灯：常亮表示读写器工作正常，闪烁表示读写器工作异常，比如天线未接等异常情况。

蓝灯：亮起表示正在执行命令，熄灭表示读写器空闲。
开发参数

指令集

提供C语言指令集

Demo

提供C# delphi 演示软件以及源代码 

Dll库

提供C# VB 库以及库说明

固件升级

支持个性化的Firmware在线升级


	四：包装附件

	主机一台

	串口线一条  电源一个

	合格证一份  包装盒一份

	五：孔位尺寸图

	[image: image2.png]£
€
o
o
rol
©

|[¢————156.00 mm







注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  www.rfid021.com  

