	超高频模块UR8283 

	[image: image1.jpg]




	一：产品概述

	RFID超高频读写器模块UR8283是一款高性能的基于IMPINJ E710深度开发的嵌入式UHF超高频电子标签读写模块，完全自主知识产权设计，结合专有的高效碰撞处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理，广泛应用于新零售、智能冰箱、共享图书、读写器开发、嵌入式系统开发、图书管理、档案管理、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别（RFID）系统。

	二：功能特点

	· 充分支持EPC C1G2（ISO18000-6C）协议

· 工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整）
· 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作

· 读取距离＞10m（外接6dBiL天线，标签E41）

· 峰值标签询查速度>1000张/秒
· 标签缓存容量：1000张标签 @ 96bit EPC
· 支持应答模式和自动实时询查模式

· 16路SMA型天线接口，每路天线可以单独配置功率

	三：性能参数

	型号：UR8283

	尺寸：173mmx78.5mmx7.75mm

	重量：320g

	机械性能

电源电压

DC5V，极限5.25V
工作电流

1.5A 最大2.5A
工作湿度

< 95% @ 25 °C 无凝露
工作温度

-20 °C  -  + 55  °C
存储温度

-20 °C  -  + 85  °C
接口参数

序号

符号

描述

1

GND

地

2

GND

3

VCC

电源

4

VCC

5

GPO1

通用输出口（3.3V TTL电平）

6

GPO2

7

GPI1

通用输入口（3.3V TTL电平）

8

BUZZER

高电平有效蜂鸣器输出，已驱动，可输出电流

> 50mA

9

RXD

串行通讯数据输入端

10

TXD

串行通讯数据输出端
11

USB-DM

仅供测试

12

USB-DP

13

GPI2

通用输入口（3.3V TTL电平）

14

EN

使能端

高电平有效，内部通过10K电阻上拉至VCC

15

RS485_CTRL

RS-485方向控制

开发参数

指令集

提供C语言指令集
Demo

提供C# 安卓 JAVA等语言演示软件以及源代码 
Dll库

提供C# JAVA等语言库以及库说明
固件升级

支持个性化的固件升级
射频参数

接口协议

EPCglobal UHF Class 1 Gen 2 / ISO 18000-6C 

ISO 18000-6B 
工作频率

860~868MHz/902～928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
输出功率

1-33 dbm
输出功率精度

+/- 1dB
接收灵敏度

< -85 dBm
天线连接保护
支持天线自动微调谐和天线失效检测
标签信号检测

支持信号RSSI值检测
安装尺寸(单位: mm)

[image: image2.png]78.5

71. 62

JF 3
Tl 55








注：

1. 说明书如有变化，请以最新版本为准。

2. 上海营信信息技术有限公司保留最终解释权。
上海营信信息技术有限公司  https://www.rfid021.com/

